光轴与焦平面不垂直情况分析

概述

主镜（锐星100Q）通过延长筒（智通定制）与冷冻CCD相机（SBIG STT-8300）连接，实际拍摄中发现上中下的星点无法同步调节到FWHM最小。明显上下方向倾斜，即焦平面和光轴没有垂直。

问题分析方法：旋转相机，从不同角度拍摄，然后分析光轴与焦平面的垂直偏差角度，试图发现问题所在。

实验记录

说明：

- 主镜瞄准M27，朝向西方，仰角约45度。

- 将相机旋转不同角度，大致相差45度左右，然后用MaxIm DL的PinPoint分析角度，并做记录。

- 用CCD Inspector得出Curvature分析图。

| 相机角度 | CCDInspector Curvature分析图 |
| --- | --- |
| 32 |  |
| 86 |  |
| 115 |  |
| 158 |  |
| 204 |  |
| 247 |  |
| 293 |  |
| 338 |  |

数据汇总

| 相机角度 | Max FWHM | Curvature 曲率 | Tilt in X X轴倾斜 | Tilt in Y Y轴倾斜 | Total Tilt 总倾斜% | Total Tilt 总倾斜角度 | Collimation 准直 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 7.45 | 34.50% | -0.6 | 6.7 | 47% | -94 | 78.9 |
| 86 | 12.59 | 63.10% | 0 | 2 | 19% | -90 | 23 |
| 115 | 12.71 | 64.10% | 0.2 | 1.4 | 12% | -83 | 15.5 |
| 158 | 10.85 | 54.20% | -0.2 | 1.7 | 14% | -96 | 19.6 |
| 204 | 10.2 | 50.80% | 0 | 7 | 88% | -90 | 82.6 |
| 247 | 9.81 | 48% | 0.2 | 3.1 | 32% | -87 | 36.5 |
| 293 | 16.15 | 82.40% | -0.4 | 8.5 | 53% | -92 | 99.9 |
| 338 | 10.26 | 50.50% | 0 | 5.2 | 37% | -90 | 61.5 |