PHD漂移校准

首先下载最新版PHD 2.3.1 此版本修正了PHD的漂移算法，调整的时候有直观红圈提示，可以知道需要调整多少量，不至于抓瞎。

下载地址 http://openphdguiding.org/PHD2-v2.3.1-installer.exe

安装过程 连接摄像头等省略 你们都懂的

值得一提的是，2.3.1更新了AUX MOUNT的选项（ASCOM导星的用户请忽略）。

用ST4导星的用户，建议连接上，这样PHD就知道当前导星的方位了。用途后面说

连接设备后选择一颗明星后点击校准

等待若干分钟后 校准完毕 出现导星曲线

点击工具 漂移校准

先校准赤道仪水平方向（如果之前连接了AUX或者采用ascom驱动导星，这时候中天漂移量下方的空格会显示当前的位置，调整赤道仪 使得中天偏移量度为0，赤纬的话 高点比较好，我一般都选择80度 ，较高的角度减少视宁度带来的误差），如果用ST4导星，请自己控制赤道仪移动到大致的位置， 如果翻身请重新校准（ascom/aux连接的用户可以选择翻转校准数据），无需重新校准。

然后选择一颗亮星 点击漂移

点开趋势线的勾 ，等趋势线平稳后，底部的小字会显示当前的极轴误差

你可以在记录下这个数字，类似于记事本，例如写上 -18角分这样

然后点击调整（我是用AT来计算当前是因该往东调还是往西调的），当然你也可以先往东调，然后看趋势线的角度来判定。如果越来越高就换个角度。

反复这个过程漂移---调整—漂移—调整。。。 直到有个红圈出现。

这时候再次点击调整，调整东或者西的方位角，把星点移动到线内。

继续反复这个过程，你会发现红圈变的越来越小，基本调到1角分内的极轴就足够用了。

接着同理 goto到东面或者西面 45度的高度找颗星， 重复这个过程

赤纬轴的趋势成一条直线后 表示极轴已经很准了。