第一步：取景

找一座顶部规则的建筑，

如图

站在其正面，使其顶部在视野中与地平线平行。

错误示例

正确示例

。

第二步：寻找基础刻度

安装好赤道仪，将极轴指向建筑物的顶部，

极轴镜中有两条呈直角交叉的线（此处以信达的极轴镜为例），

通过调节装置调节赤道仪，并转动赤经轴，

使任意一条线与屋顶重合

如图

此时应使鸠尾槽的水平位置高于配重杆，如果鸠尾槽低于配重杆，把赤经轴向左或向右转动90度或90度的倍数，使鸠尾槽位置最高，然后重新检查上图，确保十字线中的一条与建筑物顶部重合。

然后观察下图所示位置，

把二号红圈所示的刻度环通过上方的一个螺丝锁紧。

记下图中一号红圈中白色刻线与二号红圈中刻度盘上对应的刻度。

这个刻度就是我们要用到的基础刻度，此位置即是起始位置。

第三步：校准极轴前的准备工作

在能看到北极星的地方架设好观测设备，将极轴大致对准北极星，使北极星出现在极轴镜的视野中央。

将极轴镜刻度置于起始位置。

补充：认识极轴镜

极轴镜中有一个带十字线的刻度盘，刻度盘有三个圆圈，外圈外侧和内圈内侧分布着刻度。

另有一个年份表，此表告诉我们应该使用哪一个圈或区域作为校准极轴的基准。

从此表得知，当前（2017年）应该使用外圈与中圈之间的区域来校准极轴（准确位置请根据目视估计），也就是说需要把北极星放进外圈与中圈正中间偏内侧一点（事实上北极星在极轴镜中的光点很大，无法精确目测其位置，放在正中间即可）。

第四步：校准极轴

第一赤道坐标系与第二赤道坐标系的相关知识请参阅《基于嵌入式系统的赤道仪自动寻星系统》，北极星的位置在应用中一般使用第一赤道坐标系（时角坐标系）表示，我们需要知道北极星当前所在位置的时角。

观察极轴镜刻度盘

忘掉这个吧

你需要在大脑中把它想象成这样

这是一个24小时制的表盘，和北极星的时角值是对应的。

不用在意极轴镜中成像是倒着的，我已经把它考虑进去了，按我说的做就行了。

作为天文爱好者，你应该拥有至少一款可以查询北极星位置数据的软件，如果没有，我推荐你使用下面这个，PC端和手机APP都有。

通过查询我们得到当前北极星的时角为11点07分

目光回到极轴镜里，知道了时角和该用的圈，结果很明显

把北极星放进这里，你的极轴已经满足了目视的精度要求。

如果想要达到更高的精度，那就需要要用漂移法了。