iOptron的AccuAligningTM极轴镜号3130是SmartEQ便携式德国赤道座的附件。它提供了一个快速和准确的极轴对齐与快速的极对齐程序。包含在包:

1 x极轴镜# 3130

1 x极轴镜固定螺钉

1 x极地范围照明LED

2 x M3螺丝和螺母

安装:安装极轴镜

1。从安装件上旋下极镜盖;

2. 将M4固定螺丝插入极镜壳体上的踏孔中，如图2所示。

用六角扳手拧几下螺丝。确保螺钉的尖端不会刺入孔内，这将阻碍极轴镜的插入。

3.将极轴镜一直插入到范围外壳中，如图3所示。极镜将被紧密地安装在镜屋中。拧紧螺钉，以固定极轴镜。

安装极光照明LED 1。如果在如图4所示的极向对齐口中间有一个条，SmartEQ赤道仪已经有一个照明LED作为主控板的一部分。如果你看不透极线开口，它被DEC轴堵住了。请将安装打开，并使用手动控制器上的向上或向下箭头键旋转DEC轴，直到您能透过开口看到为止。

请到操作部分进行极坐标对齐。

1. 将8节AA电池插入电池组中，或将其与交流/直流电源适配器连接。将Go2Nova手动控制器插入mount HBX端口。把电源开关打开。

2. 通过使用向上或向下按钮旋转DEC轴，确保DEC轴没有阻塞极轴镜视图。按数字键改变速度。

3.在“设置控制器”菜单下，使用手动控制器“设置极光”命令，将LED的亮度调节到舒适的水平。

4. 调整如图1所示的极镜目镜，使极镜刻度盘聚焦。如图10所示，将极镜刻度盘沿角度方向划分为12小时，每半小时半格。共有2组，共6个同心圆，分别标记为36’- 44’和60’- 70’。36 '至44 '同心圆是用北极星在北半球进行极向排列的。而60 '至70 '圈用于南半球的极坐标使用Sigma Octantis。

5. 松开R.A.离合器螺丝。按下手柄上的LFTT或右键，旋转极轴镜，使表盘在顶部的12点位置对齐，如图10所示。(或对准R.A.单元上的零点位置标记，如图11所示？同时调整)。你可以按9号按钮把转速调到最大。

6. 确保手动控制器的时间和位置信息是正确的。按下菜单按钮，选择“对齐”和“北极星位置”显示当前的北极星位置。例如,在2010年5月30日,美国波士顿20:00:00(Lat N42 30º32”和长W71º08”50,300分钟UT,DST设置为Y),北极星的位置是1小时26.8 r = 41.5m,如图12所示(a)。

7。调整安装高度(纬度)和方位(航向)方向，使北极星与HC液晶显示屏上显示的极镜刻度盘处于相同位置。在这种情况下，北极星的半径为41.5 '，角度为1小时26.8分，如图12 (b)所示。

您需要稍微松开方位角锁定，并使用方位角调整旋钮在方位角(航向)方向上调整安装(图13)。A.解锁纬度离合器，b.旋转纬度调节螺丝或向下推座调整高度(纬度)，如图14所示。在极轴对齐完成后，锁定所有锁。现在赤道仪是极轴对准的。

调整极轴镜调焦

如果极轴镜不聚焦于远处的物体，将极轴镜从机座壳体中取出。把极轴镜指向一个遥远的物体。调整物镜通过旋转管得到一个清晰的图像。调整锁环以固定它。将极轴镜放回支架上并拧紧。调整目镜以清楚地显示十字线。

如果您怀疑极坐标镜可能与mount R.A.轴不一致，您可以通过在极坐标镜十字线的中心放置一颗星并旋转mount的R.A.轴来检查。如果恒星停留在十字星的中心，极坐标镜就对准了星座的R.A.轴。如果需要调整极光镜光轴，你可以在夜间对着北极星做这个操作。然而，在白天使用一个遥远的点，例如旗杆或几百米外的建筑物顶部作为目标，可能更容易做到这一点。请将望远镜、配重器和配重轴从底座上取下。把坐骑对准目标。使用纬度调节螺丝和方位调节旋钮使物体居中（可使平行于远处目标）。

1. 松开RA离合器螺丝。将坐骑沿RA轴旋转至平衡位置，右侧为燕尾鞍座。锁定RA离合器螺丝。

2. 松一点纬度锁紧螺丝和方位锁紧螺丝。通过调整纬度，使十字丝对准物体的中心，使用纬度螺丝和Azi调整旋钮。

3。再次松开RA离合器。旋转180º带燕尾座左边。重新紧固RA离合器螺丝。使用六角键调整十字线调整固定螺钉，使物体到中心的距离减半？。请记住，取景器中的图像是反向的。先松开一个螺丝，然后拧紧另一个。一次只松开/拧紧一个螺丝，每次旋转几圈，避免十字线完全失去位置？。这可能需要几分钟的时间来熟悉螺丝，移动极轴镜在适当的方向。请不要过紧固定螺丝。

4. 释放RA离合器和旋转180º带燕尾座回到右边。如果你足够幸运，这个物体将会停留在极坐标范围的中心。否则，重复步骤2和步骤3以进一步将对象移动到中心。

5. 几次之后，当挂载从右向左翻转时，对象将保持在中心位置。

理解：

使物体到中心的距离减半

的意思，应该是指第一次旋转后，物体目标离中心点比较远，如图1所示。

这时，调整极轴镜六角镙丝，使物体目标到中心距离减半，更接近中心，如图2所示。